Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Física Experimental para Engenharia Informática

2019/2020 (1º. Semestre)

# Nome: Diogo Pinto	nº 52763	 Nome: Francisco Ramalho	nº 53472	 Nome: João Funenga	nº  53504

Turma PL 12			 Grupo :   3			 Data: 13	/ 11	/ 2019

Lab #6 – O Condensador e os Circuitos RC e CR

Notas Muitíssimo Importantes	LEIA-AS	Notas Muitíssimo Importantes

- Registe os valores medidos respeitando os algarismos significativos (a.s.) dados pelos aparelhos.

  - Nos multímetros escolha sempre a escala que dá mais a.s..

  - No osciloscópio escolha as escalas que expandem o sinal ao máximo possível e útil.

- Inclua sempre as unidades de cada valor medido ou calculado.

- Apresente os resultados finais dos cálculos respeitando os a.s. das parcelas.

- Nas leituras na grelha do osciloscópio considere as incertezas x = y = ±0,1div (estimado).

- As duas Pontas de Prova do osciloscópio têm o terminal da tensão de referência (“crocodilo”) em comum e estão sempre com 0 volts (e forçam-na) proveniente da tomada de alimentação de 230V. Selecione o modo “Acoplamento CC” nas entradas do osciloscópio.

- Quando se pede “justifique...” => fazer a dedução matemática baseada nas leis dos circuitos.

Equipamento necessário:

- Gerador de tensão alterna, com frequência, amplitude e fase reguláveis. Painel Breadboard.

- Osciloscópio digital com pontas de prova.

- Resistência de 12 K.

- Condensador de 10 nF.

# Objetivos

- Obter as curvas de carga e descarga do condensador e deduzir daí o valor de .

- Verificar a resposta dos circuitos RC e CR.

- Estudar nestes circuitos o comportamento de filtro em frequência.

Experiência 1 – Carga e Descarga do Condensador.

Objetivo: medir a tensão VC(t) durante a descarga e obter a constante de tempo.

No circuito representado na figura 1 os componentes têm o valor R= 12 kΩ e C= 10nF.

VC(t)

Figura 1. Circuito RC. Se o sinal de entrada Ve(t) for quadrado e positivo e tiver um período T bem maior do que o “tempo carac- terístico”  do par RC, então a tensão VC(t) aos terminais do conden- sador demonstra bem o processo de carga e descarga do mesmo.

R = 11.08 ± 0.01 kΩ

C = 9.5 ± 0.1 nF

Meça R e C com o multímetro e registe os valores e incertezas de leitura.

- Calcule o valor da constante de tempo  = RC ±Δ (ms) com os valores medidos.

 = RC = 11080 * 9.5*10^-9 = 0.00010526 s = 0.10526 ms

# Turma PL 12

nº  52763

nº  53472

nº  53504

Grupo :  3

# Data: 13	/ 11	/2019

Ts= 1/f = 1/1000 = 0.001 s = 1.000 ms

O gerador de sinais deve fornecer um sinal quadrado de frequência f = 1 kHz com tensão a variar entre 0 ≤ 𝑉𝑒 ≤ 𝑽𝒎 = 7,5 volt. Calcule analiticamente o período Ts deste sinal em milissegundos.

A	descreve a tensão aos terminais do condensador, na sua descarga

equação 1  𝑉((𝑡) = 𝑉, 𝑒.//1

através de R. Define-se  como a “constante de tempo” do par RC. Note que ao fim de t =  (s) o condensador descarrega-se até e-1 = 36,8% do valor inicial Vm.

Ts/ =  0.0010.00010526 = 9.5003

Vc(0.001) = 7.5 e-9.5003 = 5.612*10-4 V

Calcule analiticamente o valor de Ts/ e mostre que ao fim do tempo t=Ts o condensador está praticamente descarregado, ou seja, (calcule!) VC(Ts) ≈ 0V.

- Monte o circuito representado na figura 1 utilizando os componentes especificados. Para obter o Ve(t) pretendido use a função de “offset” no gerador e selecione as opções “mín” e “máx” para o canal de Ve no osciloscópio. Observe Ve(t) (Ch1) e VC(t) (Ch2) e use as opções de “Medidas”.

- Regule a base de tempo do osciloscópio para 50 μs/div e a escala vertical do canal Ch2=VC para 1V/div, de modo a visualizar a curva completa de descarga do condensador no máximo do ecrã, ajustando o trigger e as posições X e Y. Recolha imagens dos sinais observados e junte-as ao relatório.

- No menu de “Cursores” pressione “Tipo”  “Tempo” para o canal de VC. Rode o botão de funções que movimenta os cursores e meça os valores (Δt, VC) de 8 pontos ao longo da curva de descar- ga do condensador (uma função exponencial negativa), entre Vm e ≈Vm/3. Registe esses valores.

m = - 8.8982

b= 6.2418

Represente os N resultados experimentais de (Δt, ln(VC)) = (x,y) com Δt em ms, num gráfico linear e ajuste uma linha reta. Registe aqui os valores do declive m e a ordenada na origem b.

lnVc = ln(Vm*e-tτ) = -tτ+ lnVm = -1τ ×t+ lnVm

m = -1τ

b = lnVm

Linearize a Equação 1 aplicando o logaritmo natural ln à igualdade. Identifique os termos assim obtidos com o declive m e a ordenada na origem b da alínea anterior.

m = -1τ (=) -9.5003 = -1τ (=) = -1-9.5003 (=) = 0.10526 ms

Comparando este valor com o da alínea 2, verificamos que são iguais. Isto porque o declive representa o inverso da constante de tempo

Determine o valor da constante de tempo  a partir de m. Compare este resultado com o obtido na alínea 2 e comente. Atenção às unidades e aos a.s..

Ve mantém-se sempre positiva. O condensador, ao carregar, o sentido da corrente gera uma tensão positiva na resistência. Na descarga do condensador, este sentido da corrente ir-se-á inverter, descarregando no sentido condensador -> resistências, gerando uma ddp negativa. A função Ch1-Ch2 representa a diferença entre o canal 1 e o canal 2, ou seja, a ddp nas resistências.

Com o valor de  obtido em 10., calcule o valor da capacidade do condensador. Compare este resultado com o valor medido (com o capacímetro). Atenção às unidades e aos a.s..

- No osciloscópio selecione a função Ch1–Ch2. O que é? Junte a foto e interprete o que se observa.

# Experiência 2 – Resposta em Frequência do circuito RC.

Objetivo: Características de VC para frequências altas.

1. Aumente muito a frequência do sinal quadrado até VC ficar um sinal quase triangular e constante. Diminua o valor da base de tempo para verificar se o sinal fica mesmo triangular. Meça o valor  médio de VC e compare-o com Vm/2. Recolha imagens dos sinais observados.

Ao estarmos a aumentar muito a frequência, o período do sinal irá, pelo contrário, diminuir devido a f=1T.

No entanto, a constante de tempo  mantém-se inalterada porque o condensador e as resistências são iguais.

Ao estarmos a diminuir o, estamos também a reduzir o tempo que o condensador tem para carregar, nunca carregando assim completamente.

Como nunca chega a carregar totalmente, a sua descarga também é muito rápida.

Vct=Vm*e-tτ, Como a frequência aumenta, t diminui (por ser o inverso da frequência) com f→ +lnf e t→0, então -0τ=1, e, substituindo na equação 1, Vmt=Vm*1=Vm, o que dá origem a uma reta. Com isto, no osciloscópio apenas visualizamos uma reta tanto para a carga como para a descarga, dando assim um aspeto triangular. O valor médio medido de Vc foi de 3.73V, cerca de metade de 7.5V. Isto deve-se ao pouco tempo do ciclo carga-descarga, o Vc será cerca de metade do Vm.

# Experiência 3 – Sinais sinusoidais e o filtro “passa baixo” RC.

Objetivo: Estudar a amplitude de “saída” de VC no circuito RC, em função da frequência.

Quando se usa um sinal sinusoidal em Ve, a amplitude do sinal de saída VC não é constante com a frequência f. Isto é devido à impedância Zc do condensador ser dependente de f, além de complexa: Zc = −j/C (onde 𝑗 = √−1). A relação entre VC e ic do condensador também cria um desfasamento com ângulo  entre Ve e VC, calculado por tan()= , ou seja, é dependente de f.

Vejamos apenas o caso da amplitude. O circuito RC (na fig. 1) mostra que a amplitude AC (de VC) é calculada em função da amplitude de entrada Ae, pela fórmula do divisor de tensão:

B1 + (𝜔𝑅𝐶)A =

@𝑅 +

Equação 2

Procedimento experimental: para estudar a resposta em frequência do circuito é necessário medir a amplitude AC para várias frequências de Ve(,t). Nota: use as entradas do osciloscópio em modo CC.

Vpp medido = 20.4 ± 0.1V

Ae medida = 10.2 ± 0.1V

Altere o sinal fornecido pelo gerador para o tipo sinusoidal: Ve(,t) = Ae Sen(t), onde Ae= 10 V. Meça e registe o valor pico a pico e determine a amplitude do sinal.

- Mantendo a amplitude Ae constante, meça e registe as amplitudes pico a pico = 2AC (de VC) para as 11 frequências f : {50, 250, 600} Hz e {1.4, 2.9, 7, 16, 35, 90, 300, 500} kHz.

NOTA: Use o botão “Medições” (“Measures”) do osciloscópio para obter diretamente as amplitudes pico-a-pico de Ve e VC assim como a frequência do sinal. Guarde as imagens das medições feitas.

- Aos valores registados acrescente o ponto teórico (10Hz, Ae). Com os N=12 valores construa um gráfico com o eixo X em escala logarítmica, correspondente à série (f, AC/Ae) = (x,y).

- Usando o valor teórico de AC/Ae dado pela equação 2, acrescente à folha de cálculo uma coluna com este valor teórico, para cada frequência f medida. Ao gráfico anterior acrescente esta nova série de pontos (f, (AC/Ae)teórico), escolhendo as opções (Excel) de “nenhum marcador” e curva ”suavizada” vermelha a uni-los. Junte o gráfico completo ao relatório.

- Comente os resultados obtidos, baseando-se na Equação 2. Justifique a designação de “filtro passa baixo” (em frequência) para o circuito RC.

Pela equação 2, quando f→ +lnf, ω→ +lnf porque ω=2πf. Com isto, a equação 2 →0 logo Ac→0.

A designação "filtro passa-baixo" deve-se ao facto de a tensão no condensador apenas se manter aproximadamente igual quando a frequência do sinal do gerador tem valores baixos.

Isto porque limω→0 eq2=Ae, logo para frequências muito baixas, Ac é aproximadamente igual a Ae.

Caso a frequência seja alta, como escrito em cima, Ac tenderá para 0.

Resumidamente, um filtro passa baixo permite a passagem de baixas frequências e impede a passagem de frequências altas.

# Experiência 4 – O circuito CR como filtro “passa alto”

Objetivo: Estudar a resposta em frequência de um circuito CR.

Nota: selecione as entradas do osciloscópio para modo AC

- Troque a ordem dos componentes R e C. Obtém-se um circuito designado por CR.

Neste caso, ao contrário do passado (por termos um circuito CR em vez de um RC), quando temos uma frequência baixa, verificamos que a tensão na resistência é muito baixa, quase 0.

Pelo contrário, ao aumentarmos a frequência começamos a ver valores de tensão na resistência a tenderem para o valor de tensão do gerador devido ao divisor de tensão criado pelo condensador.

Pela equação 3, limω→0 eq3=0  e limω→+lnf eq3=Ae. Com isto concluímos que quando a frequência é baixa, a tensão na resistência será aproximadamente 0, e quando é alta, será aproximadamente

igual à tensão do gerador.

Resumidamente, um filtro passa alto permite a passagem de altas frequências e impede a passagem de frequências baixas. Quando temos uma frequência baixa, Ar→0. Quando temos uma frequência alta, Ar→Ae.

Repita o procedimento de variar a frequência f do gerador para obter a resposta do circuito CR na amplitude VR aos terminais da resistência. Faça o gráfico, interprete o resultado e justifique porque se designa o circuito por “filtro passa alto”. Junte fotos do que se observa.

NOTA: repare que o circuito CR é um divisor de tensão em que C está em série com R, resistência que se encontra ligada à massa. Assim,

( )

𝑅

𝐴	𝜔  = 8	8 𝐴

𝑅

= >

> 𝐴

=	𝑅	𝐴   =	𝜔𝑅𝐶	𝐴

@𝑅 +

𝑅 +

C	𝑅 + 𝑍𝑐	=

−𝑗	=

𝜔𝐶

A	 1	 (𝜔𝐶)A

B1 + (𝜔𝑅𝐶)A =

=

Equação 3. Resposta em frequência da amplitude de saída AR do filtro CR. Note que quando  → 0  AR → 0, e quando  → +∞  AR → Ae

Entrega obrigatória do relatório na Semana Seguinte

Anexos

Exp.1 Exerc.6

Exp.1 Exerc.7

Exp.1 Exerc.12

Ve mantém-se sempre positiva. O condensador, ao carregar, o sentido da corrente gera uma tensão positiva na resistência. Na descarga do condensador, este sentido da corrente ir-se-á inverter, descarregando no sentido condensador -> resistências, gerando uma ddp negativa. A função Ch1-Ch2 representa a diferença entre o canal 1 e o canal 2, ou seja, a ddp nas resistências.

Exp.2 Exerc.1

Exp.3 Exerc.2

Exp.3 Exerc.3

Exp.4 Exerc.2